|  | Płock, dn. 14.11.2025 r. |
| --- | --- |

Zaproszenie do składania ofert

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Płocku („PGO”) zaprasza osoby fizyczne i prawne do składania ofert cenowych 
na prowadzenie w roku 2026 usług w zakresie wykonywania serii pomiarów, badań w ramach monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz instalacji komunalnej  położonych na terenie Zakładu PGO w Kobiernikach

I. Usługa obejmuje:

  - Pobór próbek i wykonanie analiz parametrów fizykochemicznych wód podziemnych 
w oparciu o sieć piezometrów – szt. 17 - w celu oznaczenia: przewodności elektrolitycznej właściwej (PEW), odczynu pH, ogólnego węgla organicznego (OWO), sumy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), zawartości poszczególnych metali ciężkich – Pb, Cd, Cu, Zn, Cr+6, Hg  wraz z podaniem poziomów luster wód 
w każdym piezometrze.

  - Pobór próbek i wykonanie analiz parametrów fizykochemicznych wód powierzchniowych 
w oparciu o istniejącą sieć punktów poboru – szt. 8 (W0 – W7) w celu oznaczenia: przewodności elektrolitycznej właściwej (PEW), odczynu pH, ogólnego węgla organicznego (OWO), sumy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), zawartości poszczególnych metali ciężkich – Pb, Cd, Cu, Zn, Cr+6, Hg wraz z określeniem wielkości przepływu wód powierzchniowych w miejscach poboru próbek.

  - Pobór próbek i wykonanie analiz parametrów fizykochemicznych wód drenażowych, 
tj. szt. 6: S6, S8, S24, DP3, ZP, SW5 (rów opaskowy kwatery 03) - Zakres analiz: przewodność elektrolityczna właściwa (PEW), odczyn pH, ogólny węgiel organiczny (OWO), suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), zawartość poszczególnych metali ciężkich – Pb, Cd, Cu, Zn, Cr+6, Hg oraz chlorki, siarczany, utlenialność BZT5, utlenialność ChZTcr, zawiesina ogólna, węglowodory ropopochodne.

- Pobór próbek i wykonanie analiz parametrów fizykochemicznych wód odciekowych z kwater składowiska i terenu Zakładu wg miejsc:

- dla kwatery nr II, nr 01 i 02 - zbiornik otwarty o pojemności V=2 000m3,

- dla kwatery nr I, nr 03 – wskazane studnie, z których ścieki są ewakuowane do zbiorników podziemnych 3 x 50m3,

łącznie – szt. 6.

Zakres analiz: temperatura, przewodność elektrolityczna właściwa (PEW), zawiesina ogólna, indeks oleju mineralnego, odczyn pH, ogólny węgiel organiczny (OWO), suma  wielopierścieniowych węglowodorów  aromatycznych (WWA), zawartość  poszczególnych metali ciężkich – Pb, Cd, Cu, Zn, Cr+6, Hg, chlorków, azot całkowity z wyszczególnieniem form: azot amonowy, azot azotynowy, azot azotanowy, azot Kiejdahla, chrom ogólny, fosfor ogólny, indeks nadmanganianowy (ChZTcr).

Ponadto zakres analiz wg miejsc 1) i 2): Na, K, Ca, V, As,  Ni, siarczki, fenole, fluorki, Fe, siarczany.

- Pobór próbek i wykonanie analiz parametrów fizykochemicznych wód odciekowych 
ze zbiorników odcieków ze składowiska wg miejsc poboru :

- zbiornik otwarty ZO,

- zbiornik kwatery 03.

Zakres analiz: azot ogólny, indeks nadmanganianowy (ChZTcr), fosfor ogólny, chlorki.

- Pomiar emisji i składu gazu składowiskowego w zakresie CH4, CO2, O2:

- punkt zbiorczy gazu kwater I, II, 01 i 02 – stacja zbiorcza szt. 1 przed oczyszczeniem 
i unieszkodliwieniem

oraz

- studnie gazowe kwatery 03 – szt. 9.

- Sprawność systemu odprowadzania gazu składowiskowego dla składowiska obejmującego kwatery nr: 01, 02, I i II – zamknięte i zrekultywowane oraz kwatery eksploatowanej  nr 03.

Uwaga : Wyniki badań kwartalnych dla ww. zakresu 1-6 należy opracować w formie papierowej 1 egz. i elektronicznej - na nośniku pendrive – 1 egz.

- Pomiar osiadania składowiska w oparciu o stałe punkty pomiarowe (repery – szt. 37) 
– termin wykonania 15 październik - 15 listopad 2026 r.

Uwaga: Wyniki pomiarów osiadania należy opracować w formie papierowej 1 egz. 
  i elektronicznej - na nośniku pendrive – 1 egz.

- Wykonanie pomiarów emisji do powietrza z hali przyjęć i obróbki odpadów  w zakresie substancji: amoniak, pył, całkowite LZO, siarkowodór, węglowodory aromatyczne, węglowodory alifatyczne, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla – emitory szt. 11 - dwa razy w roku  – termin wykonania styczeń – czerwiec 2026; lipiec – grudzień 2026.

Uwaga: Wyniki pomiarów emisji do powietrza należy opracować w formie papierowej - 3 egz.
 i elektronicznej - na nośniku pendrive – 1 egz.

10.  Pobór próbek i wykonanie analiz parametrów fizykochemicznych ścieków przemysłowych

wg miejsc poboru  – szt. 5: w zakresie: odczyn pH, temperatura, arsen, kadm, chrom,    miedź,   ołów, nikiel, rtęć, cynk.

Uwaga : Wyniki badań należy opracować w formie papierowej 1 egz. i elektronicznej - 
                  na nośniku pendrive – 1 egz. – częstotliwość sprawozdawania  raz na kwartał.

11.  Pomiary hałasu emitowanego do środowiska Zakładu Produkcyjnego w Kobiernikach 
 w porze dnia  i w porze nocy, w czterech punktach pomiarowych – termin wykonania             sierpień 2026 r.

Uwaga:  Wyniki pomiarów hałasu emitowanego do środowiska należy opracować w formie papierowej - 3 egz. i elektronicznej na nośniku pendrive – 1 egz.

Terminy poboru próbek do analiz oraz wykonania pomiarów 
po uprzednim uzgodnieniu 
z Zamawiającym.

- Wymagania:

  - Usługa ujęta w pkt 1- 8 zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia  2013 r. w sprawie składowisk z późn. zmianami.

  - Usługa ujęta w pkt 9, 10 i 11 zgodnie z wymogami rozp. Ministra Klimatu i Środowiska 
z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku 
z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji z dnia 
7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji.

  - Pobór próbek do analiz i ich transport do laboratorium po stronie Wykonawcy usługi.

  - Wykonawca usługi - akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności lub certyfikowane jednostki badawcze, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

- Oferta powinna zawierać:

  - Cenę jednostkową za analizę jednej próbki dla każdego punktu zapytania I.1 – I.7 i I.10 oraz kwotę ogólną, ponadto ceny dla zadań objętych punktami I.8, I.9, I.11.

  - Cenę jednostkową kosztów manipulacyjnych w przypadku braku możliwości poboru próbki materiału do analizy za punkt.

  - Kopię certyfikatu akredytacji.

  - Listy referencyjne z zakresu przewidzianych pomiarów – minimum 2.

  - Oświadczenie o niezmienności cen w ciągu roku na w/w usługi pomiarowe.

- Składanie ofert:

- Pocztą tradycyjną na adres – Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami 
w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Przemysłowa 17, 
09-400 Płock.

- Pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pgoplock.pl.

- Termin składania ofert 05.12.2025. r.

- Rozliczenia finansowe:

- Kwartalne za faktycznie wykonane analizy i pomiary w tym okresie wg zadań objętych punktami I.1- I.7, I.10.

- W pozostałych przypadkach po wykonaniu opracowań z pomiarów – I.8,  I.9 i I.11.

- Płatność za usługę – w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

VI. RODO

- pełna treść klauzuli RODO znajduje się na naszej stronie internetowej www.pgoplock.pl w

odnośniku Polityka prywatności – prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli RODO.

VII. Uwaga:

- Zamawiający zastrzega, iż ilość punktów pomiarowych i ich lokalizacja oraz zakres badanych parametrów mogą ulec zmianie w przedziale ilościowym +/-3%.

- W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień prosimy 
o kontakt z  Panem Grzegorzem Rytczak pod numerem telefonu + 48 531 054 686.

- Termin rozpoczęcia pierwszych badań monitoringowych - styczeń 2026 r.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne zadania objęte punktami I.8, I.9, I.11.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

Załączniki:

  - Zał. nr 1 – wody podziemne.

  - Zał. nr 2 – wody powierzchniowe.

  - Zał. nr 3 – wody drenażowe.

  - Zał. nr 4 – ścieki przemysłowe.

  - Zał. nr 5 – pomiar emisji i analiza gazu składowiskowego, sprawność systemu odgazowania.

  - Zał. nr 6 – emisja do powietrza instalacja MBP.

  - Zał. nr 7 – ścieki przemysłowe MBP.

  - Zał. nr 8 – zał. graficzne – badań/pomiarów.

  - Zał. nr 9 – formularz ofertowy.

  - Zał. nr 10 – wzór umowy.